温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废气、废水）竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2015年5月，温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）组织环评编制单位（浙江冶金环境保护设计研究有限公司）、验收监测单位（浙江科达检测有限公司）以及三位专家（名单附后）成立验收工作组，召开温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废水、废气）验收会。验收工作组对本项目的环保设施进行现场踏勘，听取了建设单位对项目建设环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，以及其他单位的补充汇报。验收工作组审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：温岭市新河镇城北村；

建设规模：年产6000吨无纺布；

主要建设内容：项目厂区位于温岭市新河镇城北村，形成年产3000吨无纺布的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2015年5月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目环境影响报告表》。并于2015年5月26日通过了温岭市环境保护局的审批，批文号为温环审[2015]136号。目前，项目主体部分工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目先行竣工环保验收监测的条件，并已委托相关资质单位完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为3286万元，其中环保投资13万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废气、废水）及相关环保配套设施。

二、工程变更情况

项目生产设备：项目实际建设情况与环评及批复基本一致，实际生产设备种类与环评基本一致。实际生产设备数量较环评有所减少（详见本报告表2-2）。项目实际主要原辅材料种类与环评一致，年消耗量少于环评消耗量。本报告认为：变更后污染物种类不增加，污染物总量不增加，且本次验收范围年产6000吨无纺布技改项目（先行），即：年产3000吨无纺布，故以上变更不属于重大变化。

根据环办（2015）52号和环办环评（2018）6号文件的要求，项目的变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目厂区废水实行雨污分流，雨水经收集后排入附近河流；本项目生产过程中无水洗等工序，因此整个过程无生产废水产生，外排废水主要为员工日常生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放。

（二）废气

本项目生产过程主要的废气污染物为加料过程中产生的少量粉尘，挤出、热轧成型过程中产生的非甲烷总烃。

加料粉尘：采样颗粒物原料，降低加料高度；挤出、热轧成型废气：经收集后于15m高排气筒排放。

四、环境保护设施调试效果

本项目营运期废水主要为生活污水，项目污水经经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放。挤出、热轧成型废气经收集后于15m高排气筒高空排放。

五、验收监测结果

根据浙江科达检测有限公司出具的检测报告（浙科达检【2018】验字第113号）表明；

1、废水

废水出水pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植物油日最高排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

有组织废气：在生产处于目前工况的情况下，挤出、热轧成型废气的排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级排放标准限值。

无组织废气：在厂界布设4个废气无组织排放测点，从两天的监测结果看，总悬浮颗粒物及非甲烷总烃的浓度最高值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界限值。

3、污染物排放总量

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》(浙环发[2012]10  号)第八条的规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目新增 CODcr 和氨氮全部来自生活污水，总量无需区域替代削减。

本项目实施后污染物总量VOCs0.0451t/a，符合本项目总量控制指标（VOCs0.217t/a）。

六、工程建设对环境的影响

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放；废气排放符合相关排放标准。项目运营过程对周边环境影响较少。

七、验收结论

温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废气、废水）手续完备，基本落实了环保“三同时”相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了环保管理制度，废水、废气监测结果达标，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全，验收组建议通过验收。

后续要求：

1、核实废气排放标准；

2、加强车间废气收集。

八、验收人员信息

验收人员信息详见温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废气、废水）验收人员签到表。

2018年11月28日

温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）